mira en el siguiente carpeta hai varias carpetas, cada una de ella tiene las librerias,de lora, y en la carpeta mayor estan los datasheets de los elementos de la tesis, quiero que analises las librerias y me des un panorama de lo que sepuede hacer y de lo que no

Explored LoRa library directories and compiled comprehensive file report

Explored LoRa library directories and compiled comprehensive file report

Show more

Show more

Aqui tienes el panorama completo basado en el analisis de las librerias y datasheets:

Panorama del Proyecto LoRa

Hardware disponible (Datasheets)

| Componente | Descripcion |
| --- | --- |
| WiFi LoRa 32 V4.2 | Placa principal con ESP32-S3 + SX1262 integrado |
| ESP32-S3 | Microcontrolador principal (WiFi + BLE) |
| SX1261/1262 | Transceptor LoRa de Semtech |
| BME280 | Sensor ambiental (temperatura, humedad, presion) |
| L76K GNSS | Modulo GPS/GNSS de Quectel |
| SSD1315 | Controlador OLED (display) |
| Buzzer SMD9018 | Buzzer SMD |
| GC1109 | Componente adicional |
| ICOE CM121 | Modulo adicional |
| Expansion Board V0.7 | Placa de expansion |

Librerias disponibles

1. sx126x_driver-2.3.2 — Driver C del SX126x

El driver de bajo nivel mas importante. Expone +50 funciones para control directo del chip:

- Configurar frecuencia, potencia, modulacion (LoRa/GFSK/BPSK)

- Transmitir y recibir paquetes

- CAD (Channel Activity Detection)

- RSSI instantaneo, estadisticas, errores

- Control de IRQ, sleep, wakeup

Limitacion: Requiere que el usuario implemente el HAL (sx126x_hal_write, sx126x_hal_read, etc.) para la plataforma objetivo. Las implementaciones incluidas son para STM32, no para ESP32.

2. SWSD003-2.3.0 — SDK de ejemplos (Transceiver mode)

Ejemplos completos de uso en modo transceptor puro (sin stack LoRaWAN):

- Ping-pong entre dos dispositivos

- PER (Packet Error Rate testing)

- Escaneo espectral / RSSI heatmap

- Onda continua (CW) para pruebas de RF

- CAD demo

Limitacion: Los ejemplos y HAL estan implementados para NUCLEO-L476RG (STM32L4), no para ESP32.

3. SWL2001-4.5.0 — LoRa Basics Modem (Stack LoRaWAN completo)

Stack LoRaWAN L2 1.0.4 completo con:

- FUOTA (actualizacion firmware OTA)

- Geolocationcon LoRa Edge

- Integracion LoRaCloud

- Certificacion LCTT

Limitacion importante: Esta disenado para STM32U5, STM32L4 y NRF52840. El soporte para ESP32 no esta incluido. Portar el LBM al ESP32 requiere implementar toda la capa HAL manualmente.

4. sx126x_cadexample — Ejemplo CAD

Codigo de ejemplo especifico para Channel Activity Detection con soporte multi-MCU STM32.

5. SX126xDevKit_Nucleo_L476RG_191017 — Firmware pre-compilado

Binario listo para flashear en NUCLEO-L476RG. Solo util si se tiene esa placa.

6. SX1261Calculator_setup — Herramienta de calculo

Utilidad Windows para calcular parametros de configuracion del SX1261/1262.

Lo que SE PUEDE hacer

- Comunicacion LoRa punto a punto entre dos placas WiFi LoRa 32, usando el driver sx126x_driver portado a ESP32 via Arduino o ESP-IDF

- Leer sensores BME280 (temperatura/humedad/presion) y transmitirlos por LoRa

- GNSS + LoRa: leer posicion GPS con L76K y enviarla por LoRa

- Display OLED SSD1315: mostrar datos localmente

- CAD (deteccion de canal): saber si hay actividad LoRa antes de transmitir

- Ping-pong RF: pruebas de enlace bidireccional

- Medicion de RSSI y calidad de enlace

- LoRaWAN usando librerias de terceros para Arduino/ESP32 (LMIC, RadioLib), ya que el stack SWL2001 necesaria portarse

Lo que NO SE PUEDE hacer directamente (sin trabajo adicional)

- Usar SWL2001 (LoRa Basics Modem) en ESP32 directamente — el HAL no existe para ESP32, habria que portarlo completamente

- Usar los ejemplos SWSD003 directamente en la placa — son para STM32, no para ESP32

- Flashear el binario precompilado en la WiFi LoRa 32 — es para NUCLEO-L476RG (STM32)

- FUOTA certificado con Semtech LBM — requiere hardware especifico (LR1110/LR1120 o STM32)

Conclusion

El proyecto tiene todos los componentes de hardware necesarios para un nodo LoRa completo con GPS y sensores. La brecha principal es que las librerias oficiales de Semtech estan orientadas a STM32, por lo que para trabajar en la WiFi LoRa 32 (ESP32-S3) lo mas practico es usar RadioLib o LMIC en Arduino/ESP-IDF, que ya tienen soporte para SX1262 en ESP32, y complementarlas con el conocimiento de los datasheets que tienes.

enfoquemosnos en las tres librerias de lora, quiero que me des una descricion de funciones y llamadas a registros completa en la cual desvriba las ventjas de usar una o la otra

Voy a hacer un análisis profundo de las tres librerías LoRa. Déjame leer los archivos clave de cada una.

Completed thorough analysis of three LoRa libraries and SDKs

Completed thorough analysis of three LoRa libraries and SDKs

Show more

Show more

Show more

Show more

Show more

Show more

Show more

Show more

Show more

Show more

Show more

Show more

Show more

Show more

Show more

Show more

Show more

Aqui tienes el análisis comparativo completo de las tres librerías LoRa:

Análisis Comparativo Completo: Las 3 Librerías LoRa

1. sx126x_driver-2.3.2 — Driver de Bajo Nivel

Nivel de abstracción

Capa más baja: Habla directamente con el chip SX1261/62/68 via SPI. Cada función mapea 1:1 a un comando SPI del datasheet.

Funciones principales (~60 funciones públicas)

| Categoría | Funciones | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Control de estado | set_sleep(), set_standby(), set_fs(), reset(), wakeup() | Manejan los modos de operación del chip |
| TX | set_tx(), set_tx_cw(), set_tx_infinite_preamble() | Transmisión con timeout, onda continua, preámbulo infinito |
| RX | set_rx(), set_rx_duty_cycle(), stop_timer_on_preamble() | Recepción con timeout, duty cycling para ahorro de energía |
| CAD | set_cad(), set_cad_params() | Channel Activity Detection (solo LoRa) |
| Configuración RF | set_rf_freq(), set_pkt_type(), set_tx_params(), set_pa_cfg() | Frecuencia, tipo de paquete, potencia, amplificador |
| Modulación LoRa | set_lora_mod_params(), set_lora_pkt_params(), set_lora_sync_word() | SF5-SF12, BW 7.8kHz-500kHz, CR 4/5-4/8, LDRO |
| Modulación GFSK | set_gfsk_mod_params(), set_gfsk_pkt_params(), set_gfsk_sync_word(), set_gfsk_crc_seed() | Bitrate, desviación, filtro, CRC, whitening |
| Modulación BPSK | set_bpsk_mod_params(), set_bpsk_pkt_params() | Para protocolo Sigfox |
| LR-FHSS | lr_fhss_init(), lr_fhss_build_frame(), lr_fhss_handle_hop() | Frequency Hopping Spread Spectrum |
| IRQ | set_dio_irq_params(), get_irq_status(), clear_irq_status() | Control de interrupciones DIO1/2/3 |
| Buffer | write_buffer(), read_buffer(), set_buffer_base_address() | Acceso al buffer TX/RX de 256 bytes |
| Registros | write_register(), read_register() | Acceso directo a registros internos |
| Estado/Diagnóstico | get_status(), get_rssi_inst(), get_lora_pkt_status(), get_gfsk_stats(), get_device_errors() | RSSI, SNR, contadores de paquetes, errores |
| Calibración | cal(), cal_img(), cal_img_in_mhz() | Calibración RC, PLL, ADC, imagen |
| Utilidades | get_random_numbers(), get_lora_time_on_air_in_ms(), get_gfsk_time_on_air_in_ms() | RNG del chip, cálculo de airtime |
| Avanzado | cfg_rx_boosted(), set_dio2_as_rf_sw_ctrl(), set_dio3_as_tcxo_ctrl(), set_trimming_capacitor_values() | RF switch, TCXO, trimming cristal |

Registros clave

| Registro | Dirección | Función |
| --- | --- | --- |
| SYNCWORDBASEADDRESS | 0x06C0 | Sync word GFSK |
| LR_SYNCWORD | 0x0740 | Sync word LoRa (0x12=privado, 0x34=público) |
| RXGAIN | 0x08AC | Ganancia RX (0x94=ahorro, 0x96=boosted) |
| OCP | 0x08E7 | Protección de sobrecorriente PA |
| RNGBASEADDRESS | 0x0819 | Generador de números aleatorios |
| IQ_POLARITY | 0x0736 | Corrección polaridad IQ |
| TX_CLAMP_CFG | 0x08D8 | TX clamp (workaround) |
| XTATRIM | 0x0911 | Trimming capacitor cristal |

HAL requerido (4 funciones)

sx126x_hal_write()    // Escritura SPI

sx126x_hal_read()     // Lectura SPI

sx126x_hal_reset()    // Reset GPIO

sx126x_hal_wakeup()   // Despertar del sleep

Ventajas

- Mínimo overhead: sin capas intermedias

- Control total: acceso a cada registro y función del chip

- Portable: solo 4 funciones HAL para portar a cualquier MCU

- Ligero: ~15KB de flash, mínimo RAM

- Soporta TODO: LoRa, GFSK, BPSK, LR-FHSS

- Ideal para: comunicación punto-a-punto sin LoRaWAN

Limitaciones

- Sin stack LoRaWAN: no maneja join, sesiones, MAC commands

- Sin gestión de tiempo: tú manejas los timers

- Sin ADR: tú decides manualmente SF/BW/potencia

- Sin duty cycle: tú calculas los límites regionales

- Sin encriptación: datos viajan en claro

2. SWSD003-2.3.0 — SDK de Ejemplos (Transceiver Mode)

Nivel de abstracción

Capa media: Envuelve el driver sx126x_driver con un framework de aplicación, HAL completo para STM32L4, y 9 aplicaciones de ejemplo listas para compilar.

Relación con el driver

Incluye internamente el sx126x_driver-2.3.2. Agrega:

- HAL implementado para NUCLEO-L476RG

- Framework común (apps_common) de inicialización

- Sistema de callbacks para IRQ

- Configuración por shields (9 shields soportados)

- 9 aplicaciones demostrativas completas

Aplicaciones incluidas

| Ejemplo | Modo | Qué hace |
| --- | --- | --- |
| Ping-Pong | LoRa/GFSK | Comunicación bidireccional entre 2 nodos, auto-detección master/slave |
| PER | LoRa/GFSK | Medición de Packet Error Rate con contador rolling y verificación payload |
| CAD | LoRa | Channel Activity Detection con 3 modos: solo detección, RX si detecta, TX si libre (LBT) |
| Sigfox | DBPSK | Uplink Sigfox PHY compliant, 7 configuraciones regionales (RC1-RC7) |
| TX CW | Tono RF | Onda continua para testing de potencia y certificación |
| TX Infinite Preamble | LoRa | Preámbulo infinito para pruebas de AGC y sincronización |
| Spectral Scan | RSSI | Histograma RSSI por canal, heat map electromagnético (30 canales, 100 muestras) |
| Spectrum Display | RSSI | Gráfico espectral en tiempo real (requiere terminal VT100) |
| LR-FHSS | LR-FHSS | Frequency Hopping Spread Spectrum, máxima resistencia a interferencia |

Parámetros configurables globales

| Parámetro | Default | Rango |
| --- | --- | --- |
| PACKET_TYPE | LoRa | LoRa, GFSK |
| RF_FREQ_IN_HZ | 490 MHz | Depende del shield |
| TX_OUTPUT_POWER_DBM | 14 dBm | -17 a +22 dBm |
| LORA_SPREADING_FACTOR | SF7 | SF5 a SF12 |
| LORA_BANDWIDTH | 125 kHz | 7.8 kHz a 500 kHz |
| LORA_CODING_RATE | 4/5 | 4/5 a 4/8 |
| PAYLOAD_LENGTH | 7 bytes | 0-255 |
| ENABLE_RX_BOOST_MODE | false | true/false |

Flujo típico de una aplicación

main()

→ apps_common_shield_init()     // Configura GPIO según shield

→ apps_common_sx126x_init()     // Reset + modo radio

→ apps_common_sx126x_radio_init()  // SF, BW, freq, potencia

→ loop:

→ apps_common_sx126x_irq_process()  // Despacha eventos

→ on_tx_done() / on_rx_done() / on_rx_timeout() / on_cad_done()

Ventajas

- Ejemplos listos para compilar: 9 aplicaciones funcionales

- HAL completo para STM32L4: no hay que implementar nada

- Referencia de diseño: muestra cómo usar correctamente el driver

- Herramientas de diagnóstico: spectral scan, PER testing

- Soporte multi-shield: 9 shields con configs de PA optimizadas

- Ideal para: prototipar rápido en NUCLEO-L476RG, aprender el driver

Limitaciones

- Solo STM32L4: para ESP32 hay que reimplementar todo el HAL

- Sin LoRaWAN: solo modo transceiver (punto-a-punto)

- Sin gestión de red: no hay join, sesiones, ni MAC

- Atado al hardware Semtech: shields específicos de evaluación

3. SWL2001-4.5.0 — LoRa Basics Modem (Stack LoRaWAN Completo)

Nivel de abstracción

Capa más alta: Stack LoRaWAN completo certificado. Maneja todo: desde la radio hasta los servicios cloud.

API Principal (~120 funciones públicas)

| Categoría | Funciones clave | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Inicialización | smtc_modem_init(), smtc_modem_run_engine() | Arranque del modem, loop principal |
| Red | join_network(), leave_network(), set_region() | Join OTAA, gestión de red |
| TX/RX | request_uplink(), request_emergency_uplink(), get_downlink_data() | Envío/recepción LoRaWAN |
| Credenciales | set_deveui(), set_joineui(), set_appkey(), set_nwkkey() | EUI, keys de 128 bits |
| Clase A/B/C | set_class(), get_class(), class_b_set_ping_slot_periodicity() | Cambio de clase LoRaWAN |
| ADR | adr_set_profile(), set_nb_trans() | Network-controlled, mobile-long-range, mobile-low-power, custom |
| Multicast | multicast_set_grp_config(), multicast_class_c_start_session() | Hasta 4 grupos simultáneos |
| FUOTA | Automático vía paquetes TS003-TS007 | Firmware Update Over The Air |
| Stream | stream_init(), stream_add_data() | Buffer + fragmentación automática |
| File Upload | file_upload_init(), file_upload_start() | Subida de archivos hasta 8180 bytes |
| Device Mgmt | dm_enable(), dm_set_periodic_info_fields() | Telemetría periódica al cloud |
| Geolocation | gnss_scan(), gnss_set_constellations() | GPS/BEIDOU scanning (solo LR11xx) |
| ALCSync | start_alcsync_service(), get_alcsync_time() | Sincronización de reloj |
| LBT/CSMA | lbt_set_parameters(), csma_set_state() | Listen-Before-Talk, CSMA |
| Store&Forward | store_and_forward_flash_add_data() | Buffer datos cuando no hay red |
| Relay TX | relay_tx_enable(), relay_tx_get_sync_status() | Protocolo Wake-on-Radio |
| Alarma | alarm_start_timer(), alarm_clear_timer() | Timer interno del modem |
| MAC | trig_lorawan_mac_request() | Link Check, Device Time, Ping Slot Info |
| Test | test_tx(), test_rx_continuous(), test_tx_cw() | Modo testing RF |

Eventos del sistema (29 tipos)

| Evento | Cuándo se dispara |
| --- | --- |
| RESET | Modem reiniciado |
| JOINED | Join LoRaWAN exitoso |
| JOINFAIL | Fallo en Join |
| TXDONE | Uplink completado |
| DOWNDATA | Downlink recibido |
| ALARM | Timer expiró |
| LINK_CHECK | Respuesta link check |
| CLASS_B_STATUS | Cambio estado Class B |
| LORAWAN_MAC_TIME | Respuesta Device Time |
| LORAWAN_FUOTA_DONE | FUOTA completado |
| STREAM_DONE | Stream vaciado |
| UPLOAD_DONE | File upload completado |
| GNSS_SCAN_DONE | Escaneo GNSS completado |
| WIFI_SCAN_DONE | Escaneo WiFi completado |

Regiones soportadas

AS923 (Grp1-4), AU915, CN470, EU868, IN865, KR920, RU864, US915, WW2G4

Radios soportados

LR1110, LR1120, LR1121, SX1261, SX1262, SX1268, SX1280/81, SX1272/76 (experimental)

HAL requerido (~25 funciones)

| Categoría | Funciones |
| --- | --- |
| Tiempo | get_time_in_s(), get_time_in_ms(), get_time_in_100us() |
| Timer/IRQ | start_timer(), stop_timer(), enable/disable_modem_irq() |
| NVM | context_store(), context_restore(), context_flash_pages_erase() |
| Radio | start_radio_tcxo(), stop_radio_tcxo(), set_ant_switch() |
| RNG | get_random_nb_in_range() |
| Telemetría | get_battery_level(), get_temperature(), get_voltage_mv() |
| Sistema | reset_mcu(), reload_wdog(), on_panic() |

Ventajas

- Stack LoRaWAN certificado L2 1.0.4: cumple el estándar

- Clase A, B y C: todos los modos de operación

- FUOTA: actualización de firmware remota

- ADR automático: el servidor controla SF/potencia

- Multicast: hasta 4 sesiones simultáneas

- Duty cycle automático: cumple regulaciones regionales

- Encriptación AES-128: datos protegidos

- Servicios cloud: stream, file upload, device management

- Store & Forward: no pierde datos sin red

- CSMA/LBT: evita colisiones

Limitaciones

- Complejidad alta: ~25 funciones HAL que implementar

- NVM obligatoria: necesita almacenamiento no volátil para contexto LoRaWAN

- Memoria: mínimo 40KB Flash + 6KB RAM

- Solo para redes LoRaWAN: no sirve para punto-a-punto directo

- Geolocation solo LR11xx: no disponible con SX126x

- Portado solo a STM32/NRF52840: para ESP32 se necesita portar todo el HAL

Tabla Comparativa Final

| Criterio | sx126x_driver | SWSD003 SDK | SWL2001 LBM |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivel | Driver bajo nivel | SDK + Ejemplos | Stack LoRaWAN completo |
| Funciones HAL | 4 | 4 + MCU HAL | ~25 |
| Flash | ~15 KB | ~30 KB | ~40-60 KB |
| RAM | ~1 KB | ~2 KB | ~6+ KB |
| LoRaWAN | No | No | Si (L2 1.0.4) |
| Punto a punto | Si | Si (ejemplos) | No directo |
| Clase A/B/C | N/A | N/A | Si |
| OTAA/ABP | N/A | N/A | Si |
| ADR | Manual | Manual | Automático |
| Duty Cycle | Manual | Manual | Automático |
| Encriptación | No | No | AES-128 |
| FUOTA | No | No | Si |
| Multicast | No | No | Si (4 grupos) |
| Store&Forward | No | No | Si |
| CSMA/LBT | No | No | Si |
| Modulaciones | LoRa+GFSK+BPSK+LR-FHSS | LoRa+GFSK+BPSK+LR-FHSS | Solo LoRa (via stack) |
| Portabilidad ESP32 | Fácil (4 funciones) | Difícil (HAL STM32) | Muy difícil (~25 funciones) |
| Curva aprendizaje | Media | Baja (ejemplos listos) | Alta |
| Uso recomendado | Driver base para tu propia app | Prototipado rápido en STM32 | Producto LoRaWAN certificado |

Recomendación para tu tesis (WiFi LoRa 32 V4.2 con ESP32-S3)

Para comunicación punto-a-punto (sensores BME280 + GPS):

- Usa sx126x_driver-2.3.2 como base. Solo necesitas implementar 4 funciones HAL para el ESP32 via SPI. Es la ruta más directa y liviana.

Para conectar a una red LoRaWAN (TTN, Chirpstack):

- Portar SWL2001 al ESP32 es posible pero complejo. En la práctica, para ESP32 es más práctico usar RadioLib (que internamente implementa lo mismo que el sx126x_driver) con su propio stack LoRaWAN ya portado.

Para entender cómo funciona todo:

- Los ejemplos de SWSD003 (ping-pong, PER, CAD) son excelentes como referencia de diseño, incluso si no usas STM32. El flujo de inicialización y manejo de IRQ es transferible a cualquier plataforma.

usemoas esta, sx126x_driver ahora nesecito la explicaicon de los registros y el codigo

Voy a hacer un análisis exhaustivo del código fuente del driver y todos sus registros.

Read complete SX126x radio driver codebase thoroughly

Read complete SX126x radio driver codebase thoroughly

Show more

Show more

Show more

Show more

Ahora tengo toda la información. Déjame compilar el análisis completo y exhaustivo del sx126x_driver-2.3.2.

sx126x_driver-2.3.2 — Análisis Completo de Registros, Funciones y Código

PARTE 1: MAPA COMPLETO DE REGISTROS (sx126x_regs.h)

Cada registro es una dirección de memoria interna del chip SX1261/62/68 accesible vía SPI con write_register() / read_register().

1.1 Registros de Configuración de Paquetes

| Registro | Dirección | Tamaño | Función |
| --- | --- | --- | --- |
| SYNCWORDBASEADDRESS | 0x06C0 | 8 bytes | Sync word GFSK (patrón de sincronización, hasta 64 bits) |
| LR_SYNCWORD | 0x0740 | 2 bytes | Sync word LoRa: 0x1424=red privada, 0x3444=red pública (LoRaWAN) |
| CRCSEEDBASEADDRESS | 0x06BC | 2 bytes | Semilla CRC para GFSK |
| CRCPOLYBASEADDRESS | 0x06BE | 2 bytes | Polinomio CRC para GFSK |
| WHITSEEDBASEADDRESS | 0x06B8 | 2 bytes | Semilla de whitening (aleatorización de datos GFSK) |
| GFSK_NODE_ADDRESS | 0x06CD | 1 byte | Dirección de nodo GFSK para filtrado de paquetes |
| GFSK_BROADCAST_ADDRESS | 0x06CE | 1 byte | Dirección broadcast GFSK |
| RXTX_PAYLOAD_LEN | 0x06BB | 1 byte | Longitud del payload RX/TX |

1.2 Registros de Recepción LoRa (Header Parsing)

| Registro | Dirección | Bits | Función |
| --- | --- | --- | --- |
| LR_HEADER_CR | 0x0749 | [6:4] | Coding Rate extraído del header LoRa recibido |
| LR_HEADER_CRC | 0x076B | [4] | Flag de CRC del header LoRa recibido (1=CRC activo) |
| LR_SYNCH_TIMEOUT | 0x0706 | [7:0] | Timeout de sincronización: symbols = [7:3] × 2^(2×[2:0]+1) |

1.3 Registros de Control de Ganancia y RF

| Registro | Dirección | Valores | Función |
| --- | --- | --- | --- |
| RXGAIN | 0x08AC | 0x94 / 0x96 | Ganancia RX: 0x94=ahorro de energía, 0x96=modo boosted (+~2dB sensibilidad) |
| OCP | 0x08E7 | 0x18=60mA, 0x38=140mA | Protección de sobrecorriente del amplificador de potencia |
| ANA_LNA | 0x08E2 | — | Deshabilitación del LNA (Low Noise Amplifier) |
| ANA_MIXER | 0x08E5 | — | Deshabilitación del mixer de recepción |
| XTATRIM | 0x0911 | default 0x12 | Capacitores de trimming del cristal (ajuste fino de frecuencia) |

1.4 Registros de Workarounds (Errata del chip)

| Registro | Dirección | Bits | Workaround |
| --- | --- | --- | --- |
| IQ_POLARITY | 0x0736 | [0] | DS §15.4: Corrige operación IQ invertida en LoRa |
| TX_MODULATION | 0x0889 | [2] | DS §15.1: Corrige calidad de modulación con BW=500kHz |
| TX_CLAMP_CFG | 0x08D8 | [4:1] | DS §15.2: Mejora resistencia a desajuste de antena |

1.5 Registros de Control del Sistema

| Registro | Dirección | Función |
| --- | --- | --- |
| RTC_CTRL | 0x0902 | Control del reloj RTC interno |
| EVT_CLR | 0x0944 | Limpieza de eventos (bit [1] = timeout) |
| RX_ADDRESS_POINTER | 0x0803 | Puntero de dirección del buffer RX |
| RNGBASEADDRESS | 0x0819 | Generador de números aleatorios (32 bits) |
| RETENTION_LIST_BASE_ADDRESS | 0x029F | Base de la lista de retención de registros en sleep |

1.6 Registros GPIO (DIO3)

| Registro | Dirección | Bit | Función |
| --- | --- | --- | --- |
| OUT_DIS_REG | 0x0580 | [3] | Deshabilitar salida DIO3 |
| IN_EN_REG | 0x0583 | [3] | Habilitar entrada DIO3 |

1.7 Registros de Bitbang (BPSK/Sigfox)

| Registro | Dirección | Bits | Función |
| --- | --- | --- | --- |
| BITBANG_A_REG | 0x0680 | [6:4], enable=0x10 | Bitbang TX registro A (para BPSK) |
| BITBANG_B_REG | 0x0587 | [3:0], enable=0x0C | Bitbang TX registro B (para BPSK) |

PARTE 2: TODAS LAS ENUMERACIONES Y TIPOS DE DATOS (sx126x.h)

2.1 Tipos de Retorno

typedef enum {

SX126X_STATUS_OK                 = 0,

SX126X_STATUS_UNSUPPORTED_FEATURE,

SX126X_STATUS_UNKNOWN_VALUE,

SX126X_STATUS_ERROR,

} sx126x_status_t;

2.2 Modos de Operación

// Modos de Sleep

typedef enum {

SX126X_SLEEP_CFG_COLD_START = 0x00,  // RAM se pierde, reinicio completo

SX126X_SLEEP_CFG_WARM_START = 0x04,  // RAM se retiene, arranque rápido

} sx126x_sleep_cfgs_t;

// Modos de Standby

typedef enum {

SX126X_STANDBY_CFG_RC   = 0x00,  // Oscilador RC 13MHz (~400nA)

SX126X_STANDBY_CFG_XOSC = 0x01,  // Cristal externo (~2µA, más preciso)

} sx126x_standby_cfgs_t;

// Modo del regulador

typedef enum {

SX126X_REG_MODE_LDO  = 0x00,  // Solo LDO (menos eficiente, más simple)

SX126X_REG_MODE_DCDC = 0x01,  // DC-DC + LDO (más eficiente, necesita inductor)

} sx126x_reg_mods_t;

// Modo fallback después de TX/RX

typedef enum {

SX126X_FALLBACK_STDBY_RC   = 0x20,  // Vuelve a STDBY_RC

SX126X_FALLBACK_STDBY_XOSC = 0x30,  // Vuelve a STDBY_XOSC

SX126X_FALLBACK_FS         = 0x40,  // Queda en Frequency Synthesis

} sx126x_fallback_modes_t;

// Estados del chip (lectura)

typedef enum {

SX126X_CHIP_MODE_UNUSED  = 0,

SX126X_CHIP_MODE_RFU     = 1,

SX126X_CHIP_MODE_STBY_RC = 2,

SX126X_CHIP_MODE_STBY_XOSC = 3,

SX126X_CHIP_MODE_FS      = 4,

SX126X_CHIP_MODE_RX      = 5,

SX126X_CHIP_MODE_TX      = 6,

} sx126x_chip_modes_t;

2.3 Interrupciones (IRQ)

typedef enum {

SX126X_IRQ_NONE              = 0x0000,

SX126X_IRQ_TX_DONE           = 0x0001,  // Transmisión completada

SX126X_IRQ_RX_DONE           = 0x0002,  // Paquete recibido correctamente

SX126X_IRQ_PREAMBLE_DETECTED = 0x0004,  // Preámbulo detectado

SX126X_IRQ_SYNC_WORD_VALID   = 0x0008,  // Sync word válida (GFSK)

SX126X_IRQ_HEADER_VALID      = 0x0010,  // Header LoRa válido

SX126X_IRQ_HEADER_ERROR      = 0x0020,  // Error en header LoRa

SX126X_IRQ_CRC_ERROR         = 0x0040,  // Error CRC en payload

SX126X_IRQ_CAD_DONE          = 0x0080,  // CAD completado

SX126X_IRQ_CAD_DETECTED      = 0x0100,  // Actividad LoRa detectada en CAD

SX126X_IRQ_TIMEOUT           = 0x0200,  // Timeout de RX/TX

SX126X_IRQ_LR_FHSS_HOP      = 0x4000,  // Salto de frecuencia LR-FHSS

SX126X_IRQ_ALL               = 0xFFFF,

} sx126x_irq_mask_t;

2.4 Calibración

typedef enum {

SX126X_CAL_RC64K    = 0x01,  // Oscilador RC 64kHz

SX126X_CAL_RC13M    = 0x02,  // Oscilador RC 13MHz

SX126X_CAL_PLL      = 0x04,  // PLL (sintetizador)

SX126X_CAL_ADC_PULSE= 0x08,  // ADC pulso

SX126X_CAL_ADC_BULK_N=0x10,  // ADC bulk N

SX126X_CAL_ADC_BULK_P=0x20,  // ADC bulk P

SX126X_CAL_IMAGE    = 0x40,  // Calibración de imagen

SX126X_CAL_ALL      = 0x7F,  // Todas las calibraciones

} sx126x_cal_mask_t;

2.5 Tipos de Paquete

typedef enum {

SX126X_PKT_TYPE_GFSK    = 0x00,  // FSK gaussiano

SX126X_PKT_TYPE_LORA    = 0x01,  // LoRa

SX126X_PKT_TYPE_BPSK    = 0x03,  // BPSK (Sigfox)

SX126X_PKT_TYPE_LR_FHSS = 0x04,  // LR-FHSS

} sx126x_pkt_type_t;

2.6 Parámetros LoRa

// Spreading Factor

typedef enum {

SX126X_LORA_SF5  = 0x05,   // Más rápido, menor alcance

SX126X_LORA_SF6  = 0x06,

SX126X_LORA_SF7  = 0x07,   // ← Default balance velocidad/alcance

SX126X_LORA_SF8  = 0x08,

SX126X_LORA_SF9  = 0x09,

SX126X_LORA_SF10 = 0x0A,

SX126X_LORA_SF11 = 0x0B,

SX126X_LORA_SF12 = 0x0C,   // Más lento, máximo alcance

} sx126x_lora_sf_t;

// Bandwidth

typedef enum {

SX126X_LORA_BW_500  = 0x06,  // 500 kHz (máxima velocidad)

SX126X_LORA_BW_250  = 0x05,  // 250 kHz

SX126X_LORA_BW_125  = 0x04,  // 125 kHz ← Default

SX126X_LORA_BW_062  = 0x03,  // 62.5 kHz

SX126X_LORA_BW_041  = 0x0A,  // 41.67 kHz

SX126X_LORA_BW_031  = 0x09,  // 31.25 kHz

SX126X_LORA_BW_020  = 0x08,  // 20.83 kHz

SX126X_LORA_BW_015  = 0x07,  // 15.63 kHz

SX126X_LORA_BW_010  = 0x02,  // 10.42 kHz

SX126X_LORA_BW_007  = 0x01,  // 7.81 kHz (máximo alcance)

} sx126x_lora_bw_t;

// Coding Rate (redundancia para corrección de errores)

typedef enum {

SX126X_LORA_CR_4_5 = 0x01,  // 4/5 → 25% overhead ← Default

SX126X_LORA_CR_4_6 = 0x02,  // 4/6 → 50% overhead

SX126X_LORA_CR_4_7 = 0x03,  // 4/7 → 75% overhead

SX126X_LORA_CR_4_8 = 0x04,  // 4/8 → 100% overhead (máxima protección)

} sx126x_lora_cr_t;

2.7 Parámetros GFSK

// Anchos de banda RX GFSK (21 valores)

typedef enum {

SX126X_GFSK_BW_4800   = 0x1F,  //   4.8 kHz

SX126X_GFSK_BW_5800   = 0x17,  //   5.8 kHz

SX126X_GFSK_BW_7300   = 0x0F,  //   7.3 kHz

SX126X_GFSK_BW_9700   = 0x1E,  //   9.7 kHz

SX126X_GFSK_BW_11700  = 0x16,  //  11.7 kHz

SX126X_GFSK_BW_14600  = 0x0E,  //  14.6 kHz

SX126X_GFSK_BW_19500  = 0x1D,  //  19.5 kHz

SX126X_GFSK_BW_23400  = 0x15,  //  23.4 kHz

SX126X_GFSK_BW_29300  = 0x0D,  //  29.3 kHz

SX126X_GFSK_BW_39000  = 0x1C,  //  39.0 kHz

SX126X_GFSK_BW_46900  = 0x14,  //  46.9 kHz

SX126X_GFSK_BW_58600  = 0x0C,  //  58.6 kHz

SX126X_GFSK_BW_78200  = 0x1B,  //  78.2 kHz

SX126X_GFSK_BW_93800  = 0x13,  //  93.8 kHz

SX126X_GFSK_BW_117300 = 0x0B,  // 117.3 kHz ← Default

SX126X_GFSK_BW_156200 = 0x1A,  // 156.2 kHz

SX126X_GFSK_BW_187200 = 0x12,  // 187.2 kHz

SX126X_GFSK_BW_234300 = 0x0A,  // 234.3 kHz

SX126X_GFSK_BW_312000 = 0x19,  // 312.0 kHz

SX126X_GFSK_BW_373600 = 0x11,  // 373.6 kHz

SX126X_GFSK_BW_467000 = 0x09,  // 467.0 kHz

} sx126x_gfsk_bw_t;

// Pulse shape (filtro gaussiano)

typedef enum {

SX126X_GFSK_PULSE_SHAPE_OFF   = 0x00,  // Sin filtro

SX126X_GFSK_PULSE_SHAPE_BT_03 = 0x08,  // BT=0.3

SX126X_GFSK_PULSE_SHAPE_BT_05 = 0x09,  // BT=0.5

SX126X_GFSK_PULSE_SHAPE_BT_07 = 0x0A,  // BT=0.7

SX126X_GFSK_PULSE_SHAPE_BT_1  = 0x0B,  // BT=1.0

} sx126x_gfsk_pulse_shape_t;

2.8 CAD (Channel Activity Detection)

// Número de símbolos a escanear

typedef enum {

SX126X_CAD_01_SYMB = 0x00,  // 1 símbolo (más rápido, menos fiable)

SX126X_CAD_02_SYMB = 0x01,  // 2 símbolos ← Recomendado

SX126X_CAD_04_SYMB = 0x02,  // 4 símbolos

SX126X_CAD_08_SYMB = 0x03,  // 8 símbolos

SX126X_CAD_16_SYMB = 0x04,  // 16 símbolos (más lento, más fiable)

} sx126x_cad_symbs_t;

// Modo de salida después del CAD

typedef enum {

SX126X_CAD_ONLY = 0x00,  // Solo detecta → vuelve a STDBY_RC

SX126X_CAD_RX   = 0x01,  // Si detecta → entra en RX automático

SX126X_CAD_LBT  = 0x02,  // Si NO detecta → transmite (Listen-Before-Talk)

} sx126x_cad_exit_modes_t;

2.9 Estructuras de Datos Principales

// Configuración del Power Amplifier

typedef struct {

uint8_t pa_duty_cycle;  // Duty cycle del PA (0x00-0x07)

uint8_t hp_max;         // Potencia máxima HP PA (0x00-0x07)

uint8_t device_sel;     // 0x00=SX1262, 0x01=SX1261

uint8_t pa_lut;         // Siempre 0x01

} sx126x_pa_cfg_params_t;

// Parámetros de modulación LoRa

typedef struct {

sx126x_lora_sf_t sf;    // Spreading Factor

sx126x_lora_bw_t bw;    // Bandwidth

sx126x_lora_cr_t cr;    // Coding Rate

uint8_t          ldro;  // Low Data Rate Optimization (0=off, 1=on)

} sx126x_mod_params_lora_t;

// Parámetros de paquete LoRa

typedef struct {

uint16_t                    preamble_len_in_symb;  // 1-65535

sx126x_lora_pkt_len_modes_t header_type;           // Explicit/Implicit

uint8_t                     pld_len_in_bytes;      // 0-255

bool                        crc_is_on;

bool                        invert_iq_is_on;

} sx126x_pkt_params_lora_t;

// Parámetros de modulación GFSK

typedef struct {

uint32_t                  br_in_bps;       // Bitrate en bps

uint32_t                  fdev_in_hz;      // Desviación de frecuencia en Hz

sx126x_gfsk_pulse_shape_t pulse_shape;     // Filtro gaussiano

sx126x_gfsk_bw_t          bw_dsb_param;    // Ancho de banda RX

} sx126x_mod_params_gfsk_t;

// Estado del chip

typedef struct {

sx126x_cmd_status_t cmd_status;  // Estado del último comando

sx126x_chip_modes_t chip_mode;   // Modo actual del chip

} sx126x_chip_status_t;

// Estado de paquete LoRa recibido

typedef struct {

int8_t rssi_pkt_in_dbm;         // RSSI del paquete

int8_t snr_pkt_in_db;           // SNR del paquete

int8_t signal_rssi_pkt_in_dbm;  // RSSI de señal estimada

} sx126x_pkt_status_lora_t;

// Estadísticas LoRa

typedef struct {

uint16_t nb_pkt_received;      // Paquetes recibidos

uint16_t nb_pkt_crc_error;     // Errores CRC

uint16_t nb_pkt_header_error;  // Errores de header

} sx126x_stats_lora_t;

// Parámetros CAD

typedef struct {

sx126x_cad_symbs_t      cad_symb_nb;      // Símbolos a escanear

uint8_t                 cad_detect_peak;   // Umbral de detección (22-25)

uint8_t                 cad_detect_min;    // Filtro de pico mínimo

sx126x_cad_exit_modes_t cad_exit_mode;     // Acción post-CAD

uint32_t                cad_timeout;       // Timeout para RX post-CAD

} sx126x_cad_params_t;

PARTE 3: IMPLEMENTACIÓN COMPLETA DEL DRIVER (sx126x.c)

3.1 Comandos SPI Internos (Opcodes)

Cada función del driver envía un opcode SPI seguido de los parámetros. Estos son los opcodes internos:

| Opcode | Valor | Comando SPI |
| --- | --- | --- |
| SET_SLEEP | 0x84 | Entrar en sleep |
| SET_STANDBY | 0x80 | Entrar en standby |
| SET_FS | 0xC1 | Frequency Synthesis |
| SET_TX | 0x83 | Transmitir |
| SET_RX | 0x82 | Recibir |
| SET_STOP_TIMER_ON_PREAMBLE | 0x9F | Parar timer al detectar preámbulo |
| SET_RX_DUTY_CYCLE | 0x94 | Duty cycle RX |
| SET_CAD | 0xC5 | Channel Activity Detection |
| SET_TX_CW | 0xD1 | Onda continua |
| SET_TX_INFINITE_PREAMBLE | 0xD2 | Preámbulo infinito |
| SET_REG_MODE | 0x96 | Seleccionar regulador |
| CALIBRATE | 0x89 | Calibración |
| CALIBRATE_IMAGE | 0x98 | Calibración de imagen |
| SET_PA_CFG | 0x95 | Configurar PA |
| SET_RX_TX_FALLBACK_MODE | 0x93 | Modo fallback |
| WRITE_REGISTER | 0x0D | Escribir registro |
| READ_REGISTER | 0x1D | Leer registro |
| WRITE_BUFFER | 0x0E | Escribir buffer |
| READ_BUFFER | 0x1E | Leer buffer |
| SET_DIO_IRQ_PARAMS | 0x08 | Configurar IRQ |
| GET_IRQ_STATUS | 0x12 | Leer estado IRQ |
| CLR_IRQ_STATUS | 0x02 | Limpiar IRQ |
| SET_DIO2_AS_RF_SWITCH | 0x9D | DIO2 como RF switch |
| SET_DIO3_AS_TCXO_CTRL | 0x97 | DIO3 como control TCXO |
| SET_RF_FREQUENCY | 0x86 | Establecer frecuencia |
| SET_PKT_TYPE | 0x8A | Tipo de paquete |
| GET_PKT_TYPE | 0x11 | Leer tipo de paquete |
| SET_TX_PARAMS | 0x8E | Potencia y rampa |
| SET_MODULATION_PARAMS | 0x8B | Parámetros de modulación |
| SET_PKT_PARAMS | 0x8C | Parámetros de paquete |
| SET_CAD_PARAMS | 0x88 | Parámetros CAD |
| SET_BUFFER_BASE_ADDRESS | 0x8F | Base del buffer TX/RX |
| SET_LORA_SYMB_NUM_TIMEOUT | 0xA0 | Timeout por símbolos LoRa |
| GET_STATUS | 0xC0 | Leer estado del chip |
| GET_RX_BUFFER_STATUS | 0x13 | Estado del buffer RX |
| GET_PKT_STATUS | 0x14 | Estado del paquete |
| GET_RSSI_INST | 0x15 | RSSI instantáneo |
| GET_STATS | 0x10 | Estadísticas |
| RESET_STATS | 0x00 | Resetear estadísticas |
| GET_DEVICE_ERRORS | 0x17 | Leer errores |
| CLR_DEVICE_ERRORS | 0x07 | Limpiar errores |

3.2 Funciones de Control de Estado — Detalle de Implementación

sx126x_set_sleep(cfgs)

SPI: [0x84] [sleep_cfg_byte]

- COLD_START (0x00): RAM se pierde, reinicio completo al despertar (~3.5ms)

- WARM_START (0x04): RAM retiene configuración, arranque rápido (~0.5ms)

- Consumo: 600nA (cold) / 1.2µA (warm)

sx126x_set_standby(cfg)

SPI: [0x80] [standby_cfg]

- STDBY_RC (0x00): oscilador RC 13MHz → baja precisión, bajo consumo (~1.6µA)

- STDBY_XOSC (0x01): cristal externo → alta precisión, mayor consumo (~5µA)

sx126x_set_tx(timeout_in_ms)

Internamente:

timeout_rtc = timeout_in_ms × 64  (1 RTC step = 15.625µs)

SPI: [0x83] [timeout_23:16] [timeout_15:8] [timeout_7:0]

- Si timeout = 0x000000: TX sin timeout (transmite y vuelve a fallback)

- Si timeout = 0xFFFFFF: timeout nunca expira

- Consumo TX: ~45mA @ +14dBm, ~118mA @ +22dBm (SX1262)

sx126x_set_rx(timeout_in_ms)

SPI: [0x82] [timeout_23:16] [timeout_15:8] [timeout_7:0]

- timeout = 0x000000 → Single mode: recibe un paquete y sale

- timeout = 0xFFFFFF → Continuous mode: recibe indefinidamente

- Consumo RX: ~5.6mA (ahorro) / ~6.1mA (boosted)

sx126x_set_rx_duty_cycle(rx_time_ms, sleep_time_ms)

SPI: [0x94] [rx_23:16] [rx_15:8] [rx_7:0] [sleep_23:16] [sleep_15:8] [sleep_7:0]

- Alterna entre RX y Sleep automáticamente

- Consumo promedio = (rx_time × I_rx + sleep_time × I_sleep) / (rx_time + sleep_time)

- Ideal para nodos alimentados por batería

sx126x_set_cad()

SPI: [0xC5]

- Solo funciona en modo LoRa

- Ejecuta el CAD según los parámetros configurados con set_cad_params()

- Genera IRQ CAD_DONE y opcionalmente CAD_DETECTED

3.3 Funciones de Configuración RF — Detalle

sx126x_set_rf_freq(freq_in_hz)

Internamente:

pll_steps = (freq_hz × 2^25) / 32000000

SPI: [0x86] [freq_31:24] [freq_23:16] [freq_15:8] [freq_7:0]

- Rango SX1261: 150 MHz - 960 MHz

- Rango SX1262: 150 MHz - 960 MHz

- Resolución: ~0.95 Hz por PLL step

sx126x_set_tx_params(power_dbm, ramp_time)

SPI: [0x8E] [power] [ramp_time]

- SX1261: -17 a +15 dBm

- SX1262: -9 a +22 dBm

- Ramp times: 10µs, 20µs, 40µs, 80µs, 200µs, 800µs, 1700µs, 3400µs

sx126x_set_pa_cfg(pa_duty_cycle, hp_max, device_sel, pa_lut)

SPI: [0x95] [pa_duty_cycle] [hp_max] [device_sel] [pa_lut]

Configuraciones típicas del PA:

| Chip | pa_duty_cycle | hp_max | device_sel | Potencia máx |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SX1261 | 0x04 | 0x00 | 0x01 | +15 dBm |
| SX1262 (14dBm) | 0x02 | 0x02 | 0x00 | +14 dBm |
| SX1262 (22dBm) | 0x04 | 0x07 | 0x00 | +22 dBm |

sx126x_set_lora_mod_params(params)

SPI: [0x8B] [sf] [bw] [cr] [ldro]

- Incluye workaround automático: si BW=500kHz, escribe TX_MODULATION[2]=0 (DS §15.1)

- Si BW≠500kHz, escribe TX_MODULATION[2]=1

- LDRO (Low Data Rate Optimization): obligatorio cuando symbol_time > 16.38ms

  - Regla: activar si (SF ≥ 11 && BW ≤ 125kHz) o (SF = 12 && BW ≤ 250kHz)

sx126x_set_lora_pkt_params(params)

SPI: [0x8C] [preamble_hi] [preamble_lo] [header_type] [pld_len] [crc] [invert_iq]

- Incluye workaround IQ: lee registro IQ_POLARITY(0x0736), modifica bit[0]:

  - Si invert_iq = true: bit[0] = 0

  - Si invert_iq = false: bit[0] = 1

  - (Corrección del datasheet §15.4)

3.4 Funciones de Estado y Diagnóstico

sx126x_get_status()

SPI: [0xC0] → respuesta en byte de status

Decodifica:

chip_mode  = (status >> 4) & 0x07  → STBY_RC/STBY_XOSC/FS/RX/TX

cmd_status = (status >> 1) & 0x07  → DATA_AVAILABLE/CMD_TIMEOUT/CMD_ERROR/TX_DONE

sx126x_get_lora_pkt_status()

SPI: [0x14] + 3 bytes respuesta

rssi_pkt    = -raw[0] / 2        (dBm)

snr_pkt     = (raw[1] < 128) ? raw[1]/4 : (raw[1]-256)/4  (dB)

signal_rssi = -raw[2] / 2        (dBm)

sx126x_get_rssi_inst()

SPI: [0x15] → 1 byte

rssi = -raw / 2  (dBm)

3.5 Funciones de Acceso a Registros Avanzadas

sx126x_cfg_rx_boosted(enable)

Si enable=true:  write_register(0x08AC, 0x96)  → +~2dB sensibilidad

Si enable=false: write_register(0x08AC, 0x94)  → modo ahorro energía

sx126x_set_lora_sync_word(sync_word)

Lee registro 0x0740 (2 bytes)

byte1 = (sync_word & 0xF0) | ((byte1_original) & 0x0F)

byte2 = ((sync_word & 0x0F) << 4) | ((byte2_original) & 0x0F)

Escribe registro 0x0740

- sync_word = 0x12 → bytes = 0x14, 0x24 (red privada)

- sync_word = 0x34 → bytes = 0x34, 0x44 (red pública/LoRaWAN)

sx126x_cfg_tx_clamp()

Lee registro 0x08D8

reg_value = (reg_value | 0x1E)   // Bits [4:1] = 1111

Escribe registro 0x08D8

- Mejora resistencia a desajuste de antena (VSWR)

sx126x_get_random_numbers(n, buffer)

1. Salva registros ANA_LNA(0x08E2), ANA_MIXER(0x08E5)

2. Deshabilita LNA y mixer → genera ruido puro

3. set_rx(0xFFFFFF)  → RX continuo para alimentar el ADC

4. Para cada número aleatorio:

- Lee 4 bytes de registro RNGBASEADDRESS(0x0819)

5. set_standby(STDBY_RC)

6. Restaura ANA_LNA y ANA_MIXER

sx126x_stop_rtc()

1. write_register(0x0902, 0x00)  → detiene RTC

2. Lee registro EVT_CLR(0x0944)

3. reg_value |= 0x02  → limpia evento timeout

4. Escribe registro EVT_CLR

sx126x_add_registers_to_retention_list(registers[], n)

1. Lee registro 0x029F → obtiene cantidad actual de registros retenidos

2. Para cada nuevo registro:

- Verifica que no esté ya en la lista

- Verifica que no exceda MAX=4

- Escribe la dirección (2 bytes) en la siguiente posición

3. Actualiza el contador en 0x029F

- Máximo 4 registros pueden sobrevivir al warm sleep

- Default: retiene RXGAIN(0x08AC) y TX_MODULATION(0x0889)

3.6 Cálculo de Time-on-Air

sx126x_get_lora_time_on_air_in_ms(pkt_params, mod_params)

Fórmula (del datasheet):

Tsym = 2^SF / BW_hz

Tpreamble = (preamble_len + 4.25) × Tsym

payloadSymbNb = 8 + max(ceil((8×PL - 4×SF + 28 + 16×CRC - 20×H) / (4×(SF-2×DE))) × (CR+4), 0)

Donde:

PL = payload length

H = 0 si explicit header, 1 si implicit

DE = 1 si LDRO activado, 0 si no

CRC = 1 si CRC activado, 0 si no

Tpacket = Tpreamble + payloadSymbNb × Tsym

PARTE 4: HAL — Hardware Abstraction Layer (sx126x_hal.h)

4.1 Las 4 funciones que TÚ debes implementar

// 1. Escribir datos al chip via SPI

sx126x_hal_status_t sx126x_hal_write(

const void*   context,      // Tu estructura con SPI handle, pines, etc.

const uint8_t* command,     // Opcode + parámetros

uint16_t       command_length,

const uint8_t* data,        // Datos opcionales (payload, registros)

uint16_t       data_length

);

// Protocolo: NSS=LOW → esperar BUSY=LOW → enviar command → enviar data → NSS=HIGH

// 2. Leer datos del chip via SPI

sx126x_hal_status_t sx126x_hal_read(

const void*    context,

const uint8_t* command,

uint16_t       command_length,

uint8_t*       data,         // Buffer donde se reciben los datos

uint16_t       data_length

);

// Protocolo: NSS=LOW → esperar BUSY=LOW → enviar command → leer data → NSS=HIGH

// 3. Reset del chip

sx126x_hal_status_t sx126x_hal_reset(

const void* context

);

// Protocolo: RESET=LOW → delay 1ms → RESET=HIGH → delay 6ms

// 4. Despertar del sleep

sx126x_hal_status_t sx126x_hal_wakeup(

const void* context

);

// Protocolo: NSS=LOW → delay 1ms → NSS=HIGH (el chip detecta el flanco)

4.2 Implementación típica para ESP32

// Ejemplo conceptual:

typedef struct {

spi_device_handle_t spi;

gpio_num_t nss;

gpio_num_t reset;

gpio_num_t busy;

gpio_num_t dio1;

} my_sx126x_context_t;

sx126x_hal_status_t sx126x_hal_write(const void* ctx, ...) {

my_sx126x_context_t* c = (my_sx126x_context_t*)ctx;

while(gpio_get_level(c->busy));   // Esperar BUSY=LOW

gpio_set_level(c->nss, 0);        // NSS=LOW

spi_device_transmit(c->spi, ...); // Enviar command+data

gpio_set_level(c->nss, 1);        // NSS=HIGH

return SX126X_HAL_STATUS_OK;

}

PARTE 5: LR-FHSS — Frequency Hopping Spread Spectrum

5.1 Parámetros LR-FHSS

// Tipo de modulación

LR_FHSS_V1_MODULATION_TYPE_GMSK_488  // GMSK a 488 bps

// Coding Rates

LR_FHSS_V1_CR_5_6   // 5/6 → menos redundancia, más rápido

LR_FHSS_V1_CR_2_3   // 2/3

LR_FHSS_V1_CR_1_2   // 1/2

LR_FHSS_V1_CR_1_3   // 1/3 → máxima redundancia, más robusto

// Grid (resolución de saltos de frecuencia)

LR_FHSS_V1_GRID_25391_HZ  // 25.391 kHz (menos saltos, más rápido)

LR_FHSS_V1_GRID_3906_HZ   // 3.906 kHz (más saltos, más resistente)

// Bandwidth (10 opciones)

LR_FHSS_V1_BW_39063_HZ     //   39 kHz

LR_FHSS_V1_BW_85938_HZ     //   86 kHz

LR_FHSS_V1_BW_136719_HZ    //  137 kHz ← Default

LR_FHSS_V1_BW_183594_HZ    //  184 kHz

LR_FHSS_V1_BW_335938_HZ    //  336 kHz

LR_FHSS_V1_BW_386719_HZ    //  387 kHz

LR_FHSS_V1_BW_722656_HZ    //  723 kHz

LR_FHSS_V1_BW_773438_HZ    //  773 kHz

LR_FHSS_V1_BW_1523438_HZ   // 1523 kHz

LR_FHSS_V1_BW_1574219_HZ   // 1574 kHz

5.2 Funciones LR-FHSS

| Función | Descripción |
| --- | --- |
| sx126x_lr_fhss_init() | Configura radio para LR-FHSS (modulación + paquete) |
| sx126x_lr_fhss_process_parameters() | Calcula parámetros de hop a partir de la configuración |
| sx126x_lr_fhss_build_frame() | Construye frame completo: header + payload con FEC |
| sx126x_lr_fhss_handle_hop() | Maneja cada salto de frecuencia (ISR del IRQ HOP) |
| sx126x_lr_fhss_handle_tx_done() | Limpieza post-transmisión |
| sx126x_lr_fhss_get_time_on_air_in_ms() | Calcula airtime del frame completo |

5.3 Procesamiento MAC LR-FHSS

El archivo lr_fhss_mac.c implementa:

- Codificación Viterbi (convolucional rate 1/2 y 1/3)

- Interleaving de header y payload

- Whitening con LFSR

- CRC separado para header y payload

- Generación de secuencia de saltos basada en polinomio LFSR

RESUMEN VISUAL: Flujo de una Transmisión LoRa

┌──────────────────────────────────────────────────────┐

│                    INICIALIZACIÓN                      │

│                                                        │

│  sx126x_reset()                    ← Reset hardware   │

│  sx126x_set_standby(STDBY_RC)      ← Modo base       │

│  sx126x_set_reg_mode(DCDC)         ← Regulador       │

│  sx126x_set_dio2_as_rf_sw_ctrl()   ← RF switch auto  │

│  sx126x_set_dio3_as_tcxo_ctrl()    ← Si usa TCXO     │

│  sx126x_cal(CAL_ALL)               ← Calibración     │

│  sx126x_cfg_tx_clamp()             ← Workaround      │

│  sx126x_set_pkt_type(LORA)         ← Modo LoRa       │

│  sx126x_set_rf_freq(868000000)     ← 868 MHz         │

│  sx126x_set_pa_cfg(...)            ← Config PA       │

│  sx126x_set_tx_params(14, 40us)    ← 14dBm, 40µs     │

│  sx126x_set_lora_mod_params(       ← Modulación      │

│      SF7, BW125, CR4_5, LDRO=0)                       │

│  sx126x_set_lora_pkt_params(       ← Paquete         │

│      preamble=8, EXPLICIT, len,                        │

│      crc=ON, iq=OFF)                                   │

│  sx126x_set_lora_sync_word(0x12)   ← Red privada     │

│  sx126x_set_buffer_base_address(0,0) ← Buffers       │

│  sx126x_set_dio_irq_params(        ← Interrupciones  │

│      TX_DONE | RX_DONE | TIMEOUT)                      │

└──────────────────────────────────────────────────────┘

│

▼

┌──────────────────────────────────────────────────────┐

│                    TRANSMISIÓN                         │

│                                                        │

│  sx126x_write_buffer(0, data, len) ← Cargar payload  │

│  sx126x_set_tx(timeout_ms)         ← ¡TRANSMITIR!    │

│         ...espera IRQ en DIO1...                       │

│  sx126x_get_and_clear_irq_status() ← ¿TX_DONE?      │

└──────────────────────────────────────────────────────┘

│

▼

┌──────────────────────────────────────────────────────┐

│                     RECEPCIÓN                          │

│                                                        │

│  sx126x_set_rx(timeout_ms)         ← ESCUCHAR        │

│         ...espera IRQ en DIO1...                       │

│  sx126x_get_and_clear_irq_status() ← ¿RX_DONE?      │

│  sx126x_get_rx_buffer_status()     ← Tamaño+puntero  │

│  sx126x_read_buffer(offset, buf)   ← Leer datos      │

│  sx126x_get_lora_pkt_status()      ← RSSI, SNR       │

└──────────────────────────────────────────────────────┘

Este es el análisis completo del sx126x_driver-2.3.2. Con esta información tienes todo lo necesario para implementar las 4 funciones HAL en tu ESP32-S3 y controlar el SX1262 de tu placa WiFi LoRa 32 V4.2. ¿Quieres que profundice en alguna sección específica o que empecemos con la implementación del HAL para ESP32?

dame comoun las lienas de codigo del modo configuracon de la banda, el sf

Voy a buscar las líneas exactas del código fuente donde se configuran estos parámetros.

Located exact SF, BW, and frequency band configuration code in sx126x_driver library

Located exact SF, BW, and frequency band configuration code in sx126x_driver library

Show more

Show more

Show more

Show more

Aquí tienes las líneas exactas del código fuente donde se configura la banda (frecuencia), el SF (Spreading Factor) y el BW (Bandwidth):

1. CONFIGURACIÓN DE FRECUENCIA (Banda)

Función sx126x_set_rf_freq() — archivo sx126x.c

sx126x_status_t sx126x_set_rf_freq( const void* context, const uint32_t freq_in_hz )

{

const uint32_t freq = sx126x_convert_freq_in_hz_to_pll_step( freq_in_hz );

return sx126x_set_rf_freq_in_pll_steps( context, freq );

}

Lo que hace internamente es convertir Hz a pasos del PLL y luego enviar esos 4 bytes por SPI:

sx126x_status_t sx126x_set_rf_freq_in_pll_steps( const void* context, const uint32_t freq )

{

const uint8_t buf[SX126X_SIZE_SET_RF_FREQUENCY] = {

SX126X_SET_RF_FREQUENCY,       // Opcode 0x86

( uint8_t )( freq >> 24 ),     // Byte más significativo

( uint8_t )( freq >> 16 ),

( uint8_t )( freq >> 8 ),

( uint8_t )( freq >> 0 ),      // Byte menos significativo

};

return ( sx126x_status_t ) sx126x_hal_write( context, buf, SX126X_SIZE_SET_RF_FREQUENCY, 0, 0 );

}

La fórmula de conversión Hz → PLL steps:

#define SX126X_XTAL_FREQ              32000000UL

#define SX126X_PLL_STEP_SHIFT_AMOUNT  ( 14 )

#define SX126X_PLL_STEP_SCALED        ( SX126X_XTAL_FREQ >> ( 25 - SX126X_PLL_STEP_SHIFT_AMOUNT ) )

uint32_t sx126x_convert_freq_in_hz_to_pll_step( uint32_t freq_in_hz )

{

uint32_t steps_int;

uint32_t steps_frac;

steps_int  = freq_in_hz / SX126X_PLL_STEP_SCALED;

steps_frac = freq_in_hz - ( steps_int * SX126X_PLL_STEP_SCALED );

return ( steps_int << SX126X_PLL_STEP_SHIFT_AMOUNT ) +

( ( ( steps_frac << SX126X_PLL_STEP_SHIFT_AMOUNT ) + ( SX126X_PLL_STEP_SCALED >> 1 ) ) /

SX126X_PLL_STEP_SCALED );

}

Matemáticamente: pll_steps = (freq_hz × 2²⁵) / 32000000
Resolución: ~0.95 Hz por step

Uso típico:

// Configurar a 868 MHz (Europa)

sx126x_set_rf_freq( context, 868000000 );

// Configurar a 915 MHz (América)

sx126x_set_rf_freq( context, 915000000 );

// Configurar a 490 MHz (Asia)

sx126x_set_rf_freq( context, 490000000 );

Calibración de imagen por banda — sx126x_cal_img_in_mhz()

Después de cambiar frecuencia, hay que calibrar la imagen para esa banda:

#define SX126X_IMAGE_CALIBRATION_STEP_IN_MHZ  4

sx126x_status_t sx126x_cal_img_in_mhz( const void* context,

const uint16_t freq1_in_mhz,

const uint16_t freq2_in_mhz )

{

// floor() para freq1

const uint8_t freq1 = freq1_in_mhz / SX126X_IMAGE_CALIBRATION_STEP_IN_MHZ;

// ceil() para freq2

const uint8_t freq2 = ( freq2_in_mhz + SX126X_IMAGE_CALIBRATION_STEP_IN_MHZ - 1 )

/ SX126X_IMAGE_CALIBRATION_STEP_IN_MHZ;

return sx126x_cal_img( context, freq1, freq2 );

}

sx126x_status_t sx126x_cal_img( const void* context, const uint8_t freq1, const uint8_t freq2 )

{

const uint8_t buf[SX126X_SIZE_CALIBRATE_IMAGE] = {

SX126X_CALIBRATE_IMAGE,    // Opcode 0x98

freq1,                      // Límite inferior

freq2,                      // Límite superior

};

return ( sx126x_status_t ) sx126x_hal_write( context, buf, SX126X_SIZE_CALIBRATE_IMAGE, 0, 0 );

}

Uso típico:

// Calibrar para banda 868 MHz

sx126x_cal_img_in_mhz( context, 863, 870 );

// Calibrar para banda 915 MHz

sx126x_cal_img_in_mhz( context, 902, 928 );

2. CONFIGURACIÓN DE SF, BW, CR (Modulación LoRa)

Las enumeraciones — archivo sx126x.h

// ═══════════ SPREADING FACTOR ═══════════

typedef enum sx126x_lora_sf_e

{

SX126X_LORA_SF5  = 0x05,   // Más rápido, menor alcance

SX126X_LORA_SF6  = 0x06,

SX126X_LORA_SF7  = 0x07,   // ← Balance típico

SX126X_LORA_SF8  = 0x08,

SX126X_LORA_SF9  = 0x09,

SX126X_LORA_SF10 = 0x0A,

SX126X_LORA_SF11 = 0x0B,

SX126X_LORA_SF12 = 0x0C,   // Más lento, máximo alcance

} sx126x_lora_sf_t;

// ═══════════ BANDWIDTH ═══════════

typedef enum sx126x_lora_bw_e

{

SX126X_LORA_BW_500 = 6,    // 500.0 kHz  → máxima velocidad

SX126X_LORA_BW_250 = 5,    // 250.0 kHz

SX126X_LORA_BW_125 = 4,    // 125.0 kHz  ← Default

SX126X_LORA_BW_062 = 3,    //  62.5 kHz

SX126X_LORA_BW_041 = 10,   //  41.67 kHz

SX126X_LORA_BW_031 = 2,    //  31.25 kHz

SX126X_LORA_BW_020 = 9,    //  20.83 kHz

SX126X_LORA_BW_015 = 1,    //  15.63 kHz

SX126X_LORA_BW_010 = 8,    //  10.42 kHz

SX126X_LORA_BW_007 = 0,    //   7.81 kHz → máximo alcance

} sx126x_lora_bw_t;

// ═══════════ CODING RATE ═══════════

typedef enum sx126x_lora_cr_e

{

SX126X_LORA_CR_4_5 = 0x01, // 25% overhead  ← Default

SX126X_LORA_CR_4_6 = 0x02, // 50% overhead

SX126X_LORA_CR_4_7 = 0x03, // 75% overhead

SX126X_LORA_CR_4_8 = 0x04, // 100% overhead (máxima protección)

} sx126x_lora_cr_t;

La estructura que agrupa todo:

typedef struct sx126x_mod_params_lora_s

{

sx126x_lora_sf_t sf;    // Spreading Factor

sx126x_lora_bw_t bw;    // Bandwidth

sx126x_lora_cr_t cr;    // Coding Rate

uint8_t          ldro;  // Low Data Rate Optimization (0=off, 1=on)

} sx126x_mod_params_lora_t;

La función que envía todo al chip — sx126x_set_lora_mod_params() en sx126x.c

sx126x_status_t sx126x_set_lora_mod_params( const void* context,

const sx126x_mod_params_lora_t* params )

{

const uint8_t buf[SX126X_SIZE_SET_MODULATION_PARAMS_LORA] = {

SX126X_SET_MODULATION_PARAMS,   // Opcode 0x8B

( uint8_t )( params->sf ),      // Byte 1: SF  (0x05-0x0C)

( uint8_t )( params->bw ),      // Byte 2: BW  (0-10)

( uint8_t )( params->cr ),      // Byte 3: CR  (0x01-0x04)

params->ldro & 0x01,            // Byte 4: LDRO (0 ó 1)

};

sx126x_status_t status =

( sx126x_status_t ) sx126x_hal_write( context, buf,

SX126X_SIZE_SET_MODULATION_PARAMS_LORA, 0, 0 );

if( status == SX126X_STATUS_OK )

{

// WORKAROUND - Modulation Quality with 500 kHz LoRa Bandwidth

// ver datasheet DS_SX1261-2_V1.2 §15.1

status = sx126x_tx_modulation_workaround( context, SX126X_PKT_TYPE_LORA, params->bw );

}

return status;

}

El workaround que se ejecuta automáticamente:

// Función interna (estática) en sx126x.c

static sx126x_status_t sx126x_tx_modulation_workaround( const void* context,

sx126x_pkt_type_t pkt_type,

sx126x_lora_bw_t  bw )

{

uint8_t reg_value = 0;

sx126x_status_t status = sx126x_read_register( context, SX126X_REG_TX_MODULATION, &reg_value, 1 );

// Registro 0x0889

if( status == SX126X_STATUS_OK )

{

if( pkt_type == SX126X_PKT_TYPE_LORA )

{

if( bw == SX126X_LORA_BW_500 )

reg_value &= ~( 1 << 2 );  // Bit 2 = 0 para BW500

else

reg_value |= ( 1 << 2 );   // Bit 2 = 1 para otros BW

}

status = sx126x_write_register( context, SX126X_REG_TX_MODULATION, &reg_value, 1 );

}

return status;

}

¿Por qué? El chip tiene un bug de fábrica: con BW=500kHz la calidad de modulación se degrada si no se limpia el bit 2 del registro 0x0889.

La conversión BW enum → Hz:

uint32_t sx126x_get_lora_bw_in_hz( sx126x_lora_bw_t bw )

{

uint32_t bw_in_hz = 0;

switch( bw )

{

case SX126X_LORA_BW_007: bw_in_hz = 7812UL;   break;

case SX126X_LORA_BW_010: bw_in_hz = 10417UL;  break;

case SX126X_LORA_BW_015: bw_in_hz = 15625UL;  break;

case SX126X_LORA_BW_020: bw_in_hz = 20833UL;  break;

case SX126X_LORA_BW_031: bw_in_hz = 31250UL;  break;

case SX126X_LORA_BW_041: bw_in_hz = 41667UL;  break;

case SX126X_LORA_BW_062: bw_in_hz = 62500UL;  break;

case SX126X_LORA_BW_125: bw_in_hz = 125000UL; break;

case SX126X_LORA_BW_250: bw_in_hz = 250000UL; break;

case SX126X_LORA_BW_500: bw_in_hz = 500000UL; break;

}

return bw_in_hz;

}

3. EJEMPLO COMPLETO: Secuencia de configuración para tu tesis

Así quedaría la configuración completa de banda + SF + BW para un nodo LoRa en 915 MHz:

// ═══ PASO 1: Configurar frecuencia (banda) ═══

sx126x_set_rf_freq( context, 915000000 );        // 915 MHz

sx126x_cal_img_in_mhz( context, 902, 928 );      // Calibrar imagen para banda US

// ═══ PASO 2: Configurar modulación (SF + BW + CR) ═══

sx126x_mod_params_lora_t mod_params = {

.sf   = SX126X_LORA_SF7,      // SF7: balance velocidad/alcance

.bw   = SX126X_LORA_BW_125,   // 125 kHz: estándar LoRaWAN

.cr   = SX126X_LORA_CR_4_5,   // CR 4/5: mínimo overhead

.ldro = 0,                     // LDRO off (no necesario para SF7+BW125)

};

sx126x_set_lora_mod_params( context, &mod_params );

// ═══ PASO 3: Configurar potencia TX ═══

sx126x_pa_cfg_params_t pa_cfg = {

.pa_duty_cycle = 0x04,   // Duty cycle estándar

.hp_max        = 0x07,   // Máxima potencia HP

.device_sel    = 0x00,   // 0x00 = SX1262

.pa_lut        = 0x01,   // Siempre 0x01

};

sx126x_set_pa_cfg( context, &pa_cfg );

sx126x_set_tx_params( context, 14, SX126X_RAMP_40_US );  // 14 dBm, rampa 40µs

Trama SPI resultante (lo que viaja por el bus):

Frecuencia:    [0x86] [0x39] [0x30] [0x00] [0x00]   ← 915 MHz en PLL steps

Calibración:   [0x98] [0xE1] [0xE9]                  ← 902-928 MHz / 4

Modulación:    [0x8B] [0x07] [0x04] [0x01] [0x00]    ← SF7, BW125, CR4/5, LDRO=off

PA Config:     [0x95] [0x04] [0x07] [0x00] [0x01]    ← SX1262 full power

TX Params:     [0x8E] [0x0E] [0x02]                   ← 14dBm, ramp 40µs

Cada una de estas líneas es una transacción SPI que pasa por tu función sx126x_hal_write(). ¿Quieres que ahora veamos cómo implementar el HAL para el ESP32-S3 de tu placa WiFi LoRa 32?

dame todo esto en un archivo

Voy a crear un archivo completo y bien organizado con toda esta información.

El documento contiene 9 partes:

| Parte | Contenido |
| --- | --- |
| 1 | Mapa completo de registros internos (direcciones, bits, funciones) |
| 2 | Todos los opcodes SPI (37 comandos) |
| 3 | Todas las enumeraciones (SF, BW, CR, IRQ, CAD, errores, etc.) |
| 4 | Todas las estructuras de datos (12 structs) |
| 5 | Constantes y macros (PLL, timeouts, cristal) |
| 6 | Código fuente C completo de ~20 funciones clave |
| 7 | Las 4 funciones HAL que debes implementar |
| 8 | Secuencia completa de inicialización + TX + RX con ejemplo |
| 9 | Tabla de tramas SPI reales por función |

Puedes abrirlo con cualquier visor Markdown o directamente en VS Code para tenerlo como referencia mientras implementas el HAL para tu ESP32-S3.